C (რკინიგზის მშენებლობის პოლიგონი) ტიპის ნაწილი

| ფართი |  |
| --- | --- |
| ფუნქციონალური ზონების რაოდენობა | 2 ზონა (პირველი ზონა – რკინიგზის მშენებლობის სასწავლო პოლიგონი სალიანდაგო სამუშაოების შესასრულებლად - 1 პოლიგონი, თანდართული ესკიზის და აღწერილობის მიხედვით) და (მეორე ზონა – ამავე პოლიგონზე ხელსაწყო-იარაღებისა და მასალების საკუჭნაო – 1 საკუჭნაო თანდართული აღწერილობის მიხედვით) |
| სასწავლო გარემოს ტიპი | პირველი ზონა – სპეციფიკური – რკინიგზის მშენებლობის სასწავლო პოლიგონი სალიანდაგო სამუშაოების შესასრულებლად |
| სპეციფიკური სასწავლო გარემოს აღწერა | საჭიროებს სპეციფიკურ გარემოს: დაშორება სასწავლო და საცხოვრებელი ობიექტებისგან – 50-დან 100 მეტრამდე |
| ღობის საჭიროება | საჭიროებს. ღობის პარამეტრები: სიმაღლე – 1,5 მ; მასალა – კუთხოვანებით შეკრული ლითონის ბადე 2×1,5 მ |
| სასწავლო ფართი | არა ნაკლებ 4მ2 ერთ სტუდენტზე |
| მოთხოვნა სართულის მიმართ | - |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | - |
| სპეციფიკური კედლები | - |
| შესასვლელი კარი | - |
| განათება |  |
| ბუნებივი განათება | სავალდებულოა არანაკლებ 300 ლუქსი |
| ხელოვნური განათება | პოლიგონზე საღამოს საათებში საჭიროა ხელოვნური განათება |
| ინდივიდუალური განათება სტუდენტებისათვის | - |
| სანიტარიულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| სპეცტანსაცმელი სტუდენტისათვის | მოდული საჭიროებს სპეცტანსაცმელს |
| გასახდელი | თუ კოლეჯის შენობაში მოწყობილია გასახდელი, მაშინ არ საჭიროებს |
| საშხაპე | თუ კოლეჯის შენობაში მოწყობილია საშხაპე, მაშინ არ საჭიროებს |
| იატაკი | - |
| ცივი წყალი | საჭიროებს |
| ცხელი წყალი | არ საჭიროებს |
| ტრაპი | არ საჭიროებს |
| ხელსაბანი | საჭიროებს |
| ტემპერატურული რეჟიმი | ბუნებრივი |
| სხვა სახის სპეციალური მოთხოვნები | არ საჭიროებს |
| ვენტილაცია | - |
| ელექტრო მომარაგება/სუსტი დენები |  |
| ელექტროენერგიის სიმძლავრე | პოლიგონი აღჭურვილი უნდა იყოს ელექტრო ხელსაწყოების ჯამური სიმძლავრის შესაბამისი (4 კილოვატი) სამფაზიანი გაყვანილობით და აუცილებლად დამიწების კონტურით. |
| დამიწება | საჭიროებს |
| დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა | საჭიროებს სათანადო სიმძლავრის |
| სპეციფიკური ელექტროსისტემები | - |
| გაზმომარაგება |  |
| გაზმომარაგების საჭიროება | არ საჭიროებს |
| გაზმომარაგების ტიპი | არ საჭიროებს |
| უსაფრთხოება |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | საჭიროა ცეცხლმაქრი და პირველადი დახმარების ყუთი. |

რკინიგზის მშენებლობის სასწავლო პოლიგონი

პოლიგონის ტერიტორიაზე ხელსაწყო-იარაღებისა და მასალების საკუჭნაო

| ფართი |  |
| --- | --- |
| ფუნქციონალური ზონების რაოდენობა | 2 ზონა (პირველი ზონა – რკინიგზის მშენებლობის სასწავლო პოლიგონი სალიანდაგო სამუშაოების შესასრულებლად - 1 პოლიგონი, თანდართული ესკიზის და აღწერილობის მიხედვით) და (მეორე ზონა – ამავე პოლიგონზე ხელსაწყო-იარაღებისა და მასალების საკუჭნაო – 1 საკუჭნაო თანდართული აღწერილობის მიხედვით) |
| სასწავლო გარემოს ტიპი | მეორე ზონა – პოლიგონის ტერიტორიაზე ხელსაწყო-იარაღებისა და მასალების საკუჭნაო |
| სპეციფიკური სასწავლო გარემოს აღწერა | არ სჭიროებს |
| ღობის საჭიროება | არ საჭიროებს |
| სასწავლო ფართი | საკუჭნაოს ფართი - 12 მ2 |
| მოთხოვნა სართულის მიმართ | ერთსართულიანი საკუჭნაო |
| ჭერის მინიმალური სიმაღლე | 2,5 მ |
| სპეციფიკური კედლები | არ საჭიროებს |
| შესასვლელი კარი | ერთი კარის სუფთა ღიობი უნდა იყოს არანაკლებ 0,9 მეტრისა, სიმაღლე 2,20 მ. კარები უნდა იღებოდეს ოთახიდან გარეთ. |
| განათება |  |
| ბუნებივი განათება | - |
| ხელოვნური განათება | საკუჭნაოს საერთო განათებისათვის გამოყენებული უნდა იყოს დღის განათება |
| ინდივიდუალური განათება სტუდენტებისათვის | - |
| სანიტარიულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება |  |
| სპეცტანსაცმელი სტუდენტისათვის | მოდული საჭიროებს სპეცტანსაცმელს |
| გასახდელი | არ საჭიროებს |
| საშხაპე | არ საჭიროებს |
| იატაკი | საკუჭნაოში იატაკი აუცილებლად უნდა იყოს სამეურნეო დანიშნულების (ბეტონის, დეკორატიული ფილები) |
| ცივი წყალი | საჭიროებს |
| ცხელი წყალი | არ საჭიროებს |
| ტრაპი | არ საჭიროებს |
| ხელსაბანი | საჭიროებს |
| ტემპერატურული რეჟიმი | ბუნებრივი |
| სხვა სახის სპეციალური მოთხოვნები | არ საჭიროებს |
| ვენტილაცია | ბუნებრივი |
| ელექტრომომარაგება/სუსტი დენები |  |
| ელექტროენერგიის სიმძლავრე | საკუჭნაო უნდა იყოს აღჭურვილი სამფაზიანი გაყვანილობით და აუცილებლად დამიწების კონტურით. |
| დამიწება | საჭიროებს |
| დენის სიმძლავრის მარეგულირებელი მოწყობილობა | საჭიროებს სათანადო სიმძლავრის |
| სპეციფიკური ელექტროსისტემები | - |
| გაზმომარაგება |  |
| გაზმომარაგების საჭიროება | არ საჭიროებს |
| გაზმომარაგების ტიპი | არ საჭიროებს |
| უსაფრთხოება |  |
| უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება | საჭიროა ელექტროდანადგარებთან გამოსაყენებელი სპეციალური ცეცხლმაქრი და პირველადი დახმარების ყუთი. |